# Programmatore del 16F84

Questo montaggio permette la programmazione dei circuiti PIC 16F84. Utilizza un porto in serie del vosrto PC, COM1 o COM2. Si può utlizzare  con Windows 95/98/NT/2000/ME.

Questo ét un programmatore di tipo JDM.

Schema elettrico

Il montaggio é semplicie, e perfettamente funzionante. L’alimentazione del montaggio é presa sul computer sul  porto serie. Il montaggio genera le sue proprie tensioni di alimentazione e di programmazione  perché certi  PC non forniscono dei segnali standar RS232 sul porto in serie (+12V et –12V). E il caso di certi computer portatili di altre marque.

Réalizzazione

Il circuito stampato a sinistra e quello di destra dimostra la sua semplicità per realizzarlo. E importante di utilizzare un buon supporto per il PIC, un modello tipo "tulipe". Perché occorre mettere e togliere sovente i composanti da programmare. Bisogna utilizzare una prolunga per il porto série normale, cioé non incrociata.

Nomenclatura :

R1 : 1,5k(marrone, verde, rosso) D1, D2, D3, D4 : 1N4148

R2 : 10k(marrone, nero, arancione) D5 : Zener 8,2 V

C1 : 22μF D6 : Zener 5,1 V

C2 : 100μF T1, T2 : BC547

DB9 femmina

Supporto 18 broches tulipe e un cavo di prolunga per il porto in serie PC

Programmi

Il programma necessario è disponibile gratis su Internet. Il programma è ICPROG.

Dopo aver aperto il programma nel repertorio di vostra scelta, bisogna configurarlo per la programmazione del PIC sul porto in serie.

Nel menu Configurazione (Setting in inglese), bisogna scegliere Opzione poi Lingua e selezzionare Italiano.

Nello stesso  menu selezzionare Hardware per scegliere il vostro porto in série e JDM

Programmare. Poi selezzionare il componete  16F84

Provare la cartala con Hardware Test nel menu Configurazione, senza componente.

Data In bisogna spostarlo quando si selezziona Active Data Out. Il programma é pronto.